光泽度仪

软件操作使用说明书V1.4

使用前请认真阅读本说明书

## 1、GlossMeter软件介绍

GlossMeter是光泽度仪的配套软件，通过该软件即可实现参数配置、联机测量、导出数据到EXCEL、报表生成等功能。

仪器配备USB通讯口，插上USB线(Type-C接口)，打开GlossMeter软件，即可连接电脑，实现联机操作。

需要特别说明的是报表生成及打印功能，对于测试数据，软件可以自动生成报表，并可打印，如装了PDF的打印机，可打印成PDF格式的电子版本报告。方便测试数据的记录和存档。

仪器的USB通讯无需驱动程序，直接插入电脑，即可实现联机操作（仪器第一次插入电脑USB口，电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序）。目前软件支持Windows操作系统。计算机硬件配置建议Inter i3第六代处理器，运行内存4G同等以上。

- 软件安装

本软件无需安装，打开exe文件即可打开软件，如需复制软件，需将整个文件夹复制。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的USB口，另一端与仪器的USB口连接，连接后仪器屏幕右上角显示USB图标。

## 2、软件界面

- USB连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”。

仪器连接异常或无连接：“灰色”。

- 仪器信息

包含仪器序列号和仪器版本。

- 模式选择

简单模式：仪器连续测量，即放即测，无需按键操作。

QC模式：每按一次按键，测量一个数据，并进行合格判定。

- 限值设定

根据样品检测要求设定上限值和下限值，越界的数据会有相对应的提示，并作为报告中统计合格和不合格数量的判定范围。

设置好的上下限下载到仪器后也作为QC模式判定的合格范围。

多角度仪器还可以选择角度显示。

- 功能按键

测量：联机测量，点击一下“测量”，仪器上传一次测量值。

导出Excel： 将数据栏中的测量数据导出Excel表。

清除数据： 清除数据栏的所有数据。

报告： 生成报表

- 数据显示区

包含数据选择区、自然序列号SN (读一条数据累加一次)、测量值、测试时间。

- 标准值修改

客户可对标准板的标准值进行修正，确保仪器准确性。

## 3、软件操作

- 参数设置

客户可根据需求将仪器设置成普通模式或QC模式，多角度仪器可以自由组合需要显示的角度，上下限值是作为QC模式下的判定范围。

设置好参数后，点击“设置”按钮，即可将参数下载到仪器中。

注：角度显示和上下限值设置后，上位机软件也会同步显示选择的角度数据，并根据设置的上下限进行合格判定。

- 标准值修改：

客户可对标准板的标准值进行修正，输入新的标准值后，点击“确认修改标准值”，即可将标准板标准值写入仪器，但需要进行一次校准操作来完成标准值的修正。

如不小心设置错误，可点击“恢复出厂标准值”来恢复出厂标准值。也需要进行一次校准操作来完成出厂标准值的恢复。

注：标准值修改一般需要对标准板进行计量院标定后，再进行修改操作。

- 联机测量：

如需联机测量，点击“测量”按钮，即可实时获得被测物表面光泽度值，也可短按仪器按键，会主动上传测量值。

- 生成报表

点击“报告”生成报表如下：

统计信息包含：最大值、最小值、平均值、标准差值；下限、上限、测试点数、合格数、不合格数。

- 表头信息输入

点击“信息输入”按钮输入表头信息

制造商：深圳市林上科技有限公司  网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411          邮箱：sales@linshangtech.com